上海市奉贤区建筑工程优质结构检查评分表（现场质保条件）建筑表一
现浇
工程名称：
                                                    

检查部位：




                     

施工单位：

                            
检查人员（签名）：
              

检查日期：
             



	序号
	检查项
	扣分项目
	扣分标准
	否决项
	应得分
	检查及扣分情况

	1
	施工组织设计及施工方案
	施工单位技术负责人、监理单位总监审查签章手续不齐全
	0.2～1
	无施工组织设计和危险性较大的分部、分项工程施工方案
	5
	

	
	
	施工组织设计或施工方案不全
	0.2～1
	
	
	

	
	
	施工组织设计、施工方案（含按规定经专家技术评审的专项施工方案）未有效实施
	0.2～1
	
	
	

	
	
	创优施工方案不齐全
	0.2～1
	
	
	

	
	
	施工关键岗位人员持证上岗
	0.2～1
	
	
	

	2
	材料管理情况
	材料台帐制作与工程实际进度不符合，材料先使用后复试
	0.2～1
	取样员、见证员、试块试件送样管理不符合要求
	
	

	
	
	材料台帐与现场材料质量说明书不一致
	0.2～1
	
	
	

	
	
	混凝土空心砌块、混凝土多孔砖、加气砌块等产品露天堆放无防雨防潮措施
	0.2～1
	
	
	

	
	
	无试块制作记录、同条件试块养护记录
	0.2～1
	
	
	

	
	
	建设工程检测报告确认证明不齐全
	0.2～1
	
	
	

	
	
	见证取样、送样管理不规范
	0.2～1
	
	
	

	3
	测量仪器及计量器具
	在检定有效期外使用测量仪器及计量器具
	0.2～1
	
	
	

	
	
	仪器、器具校准证书与实物不一致
	0.2～1
	
	
	

	4 
	标准养护室
	养护室面积、设施等不符合本市规定的要求
	0.2～1
	
	
	

	
	
	试块制作不符合规范和有关规定
	0.2～1
	
	
	

	
	
	未按规定做好试块收发、标准养护室（箱）温度、湿度等相关记录
	0.2～1
	
	
	

	5
	其他

检查
	永久水准点和沉降观测点的设置不符合规范及设计要求、沉降观测记录不齐全
	0.2～1
	无分部、分项工程质量验收记录
	
	

	
	
	分部、分项工程质量验收记录（桩基、基础、主体结构）不齐全或不完整
	0.2～1
	
	
	

	总计得分：               


上海市奉贤区建筑工程优质结构检查评分表（实测） 建筑表二-1
工程名称：
                                                    

检查部位：




                     

施工单位：

                            
检查人员（签名）：
              

检查日期：
             



	序号
	检查项目
	允许偏差(mm)
	否决
项目
	实测值 (mm)
	应得分
	实得分

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	
	

	1
	混凝土
(40点)
	垂直度
(15点)
	H≤6m，5

H＞6m，10
	＜90%或实测偏差值>1.5倍允许偏差值
	
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	表面
平整度
(15点)
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	截面
尺寸
(15点)
	＋8

－5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	门窗洞
口宽度
(15点)
	±5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	结果
	实测     点；合格     点；合格率        ％；
	
	

	2
	砌体
(40点)
	垂直度
(15点)
	H≤3m，5

H＞3m，10
	承重墙＜100%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	表面
平整度
(15点)
	8（清水墙、柱为5；YT为±6）
	＜90%或实测偏差值>1.5倍允许偏差值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	水平灰
缝厚度
(15点)
	±8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	门窗洞
口宽度
(15点)
	±5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	结果
	实测     点；合格     点；合格率        ％；
	
	


注：1.实测点应按上表要求选取点位测量，若有缺项相应的测点分配至其他项内，保证实测点数不少于混凝土、砌体各40点；H为高度，单位米（m）；

2.混凝土实测合格率90%得9分，每增加1%，增加0.1分；砌体实测合格率90%得7.2分，每增加1%，增加0.08分。

上海市奉贤区建筑工程优质结构检查评分表（实测） 建筑表二-2
工程名称：
                                                    

检查部位：




                     

施工单位：

                            
检查人员（签名）：
              

检查日期：
             



	序号
	检查项目
	允许偏差(mm)
	否决项目
	实测值 (mm)
	应得分
	实得分

	
	
	
	
	序号
	楼层
	设计值
	实测值
	判别
	序号
	楼层
	设计值
	实测值
	判别
	
	

	3
	混凝土
楼板厚度
	+8

-5
	＜90%

或
＞1.5倍允许偏差值
	1
	
	
	
	
	11
	
	
	
	
	4
	

	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	12
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	13
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	14
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	15
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	6
	
	
	
	
	16
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	7
	
	
	
	
	17
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	8
	
	
	
	
	18
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	9
	
	
	
	
	19
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10
	
	
	
	
	20
	
	
	
	
	
	

	
	
	实测      点，合格      点，合格率        ％
	
	


注：1.每个工程不少于20点；

2.合格率90%得3分，每增加1%，增加0.1分。

上海市奉贤区建筑工程优质结构检查评分表（检测） 建筑表三-3
工程名称：
                                                    

检查部位：




                     

施工单位：

                            
检查人员（签名）：
              

检查日期：
             



	序号
	检查
项目
	检查
标准
	否决
项目
	检查部位
	检查情况
	应得分
	实得分

	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	
	

	4
	砌体灰缝砂浆饱满度
	合格率
≥90%
	合格率＜90%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	实测      点，合格      点，合格率        ％
	
	


注：1.抽查外墙面竖向灰缝不少于20个点；

2.合格率90%得3分，每增加1%，增加0.1分。

上海市奉贤区建筑工程优质结构检查评分表（检测） 建筑表三-1
工程名称：
                                                    

检查部位：




                     

施工单位：

                            
检查人员（签名）：
              

检查日期：
             



	序号
	检查项目
	检查标准
	否决项目
	检查部位
	设计值
	检测值
	检查结果

	1
	混凝土强度
	回弹检测结果合格
	不合格
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	拉结筋
通长配置
	符合设计要求通长配置
	未通长配置
	
	通长
	
	

	
	
	
	
	
	通长
	
	

	
	
	
	
	
	通长
	
	

	
	
	
	
	
	通长
	
	

	
	
	
	
	
	通长
	
	


注：1.混凝土强度检测抽取6个构件，都需满足设计值；

2.拉结筋通长配置根据设计要求进行检查，抽取3堵墙，测6根拉结筋，需都符合设计要求。

上海市奉贤区建筑工程优质结构检查评分表（检测） 建筑表三-2
工程名称：
                                                    

检查部位：




                     

施工单位：

                            
检查人员（签名）：
              

检查日期：
             



	序号
	检查项目
	检查标准
	否决项目
	检查部位
	检测值
	应得分
	实得分

	
	
	
	
	
	点数
	合格
	
	

	1
	混凝土梁、板钢筋保护层厚度
	应符合设计要求，板类允许偏差为：

+8mm，

-5mm

梁类允许偏差为：

+10mm，

-7mm
	合格率＜90%或最大偏差超过1.5倍允许偏差值
	
	
	
	8
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	混凝土墙、柱钢筋保护层厚度
	应符合计要求，允许偏差
+10mm，
-5mm
	合格率
＜90%或
最大偏差超过1.5倍允值
	
	
	
	4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总计得分：
	12
	


注：1.混凝土梁、板钢筋保护层厚度：共抽取5个构件（宜均匀抽取），每个构件抽10个点，合格点率达到90%得6分，每递增1%，增加0.2分；
2.混凝土墙、柱钢筋保护层厚度：共抽取4个构件（宜均匀抽取），每个构件抽10个点，每合格1个点，得0.1分。
上海市奉贤区建筑工程优质结构检查评分表（目测观感） 建筑表四
工程名称：
                                                    

检查部位：




                     

施工单位：

                            
检查人员（签名）：
              

检查日期：
             



	序号
	检查项目
	扣分项目
	扣分标准
	否决项
	应得分
	检查及扣分情况

	1
	砌
体
	块材
	外墙面裂缝块材1～6块；
	0.2～2
	1.外墙面裂缝块材＞6块；

2.承重墙使用断裂小砌块；
	27
	

	
	
	组砌
	混砌1～3处；
	0.2～2
	1.混砌＞3处；

2.承重墙面转角及小砌块留直槎；

3.砌块搭接长度＞10处；

4.屋面砌体未设置混凝土导墙或导墙高度小于屋面完成面以上250mm＞3处；
	
	

	
	
	错缝
	通缝1～6处；
	0.2～2
	通缝＞6处；
	
	

	
	
	灰缝
	瞎缝、透亮缝、假缝等缺陷1～3处；
	0.2～2
	瞎缝、透亮缝、假缝等缺陷＞3处；
	
	

	
	
	梁下与
墙底
	梁（板）下镶砌、嵌缝或导墙等缺陷1～10处；
	0.2～2
	1.缺陷＞10处；

2.排水地面无混凝土导墙；
	
	

	
	
	构造柱、梁
	马牙槎漏、错槎等缺陷1～6处；
	0.2～2
	缺陷＞6处；
	
	

	
	
	裂缝
	因扰动、干缩等砌体产生裂缝1～6处；
	0.2～2
	裂缝＞6处；
	
	

	2
	混
凝
土
	露筋
	非主筋外露1～6处；
	0.2～2
	1.非主筋外露＞6处；

2.主筋外露；
	
	

	
	
	蜂窝
	蜂窝1～6处；
	0.2～2
	蜂窝＞6处；
	
	

	
	
	孔洞
	孔洞1～3处；
	0.2～2
	1.孔洞＞3处；

2.孔洞深度超过截面1/3；
	
	

	
	
	缝隙、夹渣
	缝隙、夹渣1～3处；
	0.2～2
	1.缝隙、夹渣＞3处；

2.缺陷深度、长度超规定；
	
	

	
	
	裂缝
	裂缝1～6处；
	0.2～2
	1.裂缝＞6处；

2.出现设计不允许的裂缝；
	
	

	
	
	外形缺陷
	缺棱掉角、线角不直等缺陷1～10处；混凝土地坪存在明显表面平整缺陷；
	0.2～2
	1.缺陷＞10处；

2.混凝土地坪存在明显质量缺陷＞3处；
	
	

	
	
	外表缺陷
	麻面、掉皮、起砂等缺陷1～10处；施工冷锋与色差、不同标号混凝土施工节点；预埋件材质与防腐处理不达标；
	0.2～2
	1.缺陷＞10处；

2.冷缝＞5处；

3.色差＞5处；

4.不同标号混凝土施工节点不规范；

5. 预埋件材质与防腐处理不达标＞3处；
	
	

	
	
	尺寸与偏位
	构件连接处、预留孔洞、预埋件尺寸不准、偏位等缺陷1～6处；
	0.2～2
	缺陷＞6处；
	
	

	
	
	修补
	批嵌＞200cm2或打磨＞600cm2的缺陷1～10处；
	0.2～2
	1.缺陷＞10处；

2.一处批嵌＞1m2或打磨＞2m2；
	
	

	4
	其它
	渗漏
	渗水迹1～3处、漏水1处；
	0.2～2
	1.渗水迹＞3处；

2.漏水＞1处；
	
	

	
	
	清洁
	根据各类构件表面积灰、积浆、沾污的范围和程度按档酌扣；
	0.2～2
	
	
	

	
	
	检查条件 
	电梯井等部位有遮挡，影响视线；

地下室等区域照明影响检查；

部分检查区域通行困难；
	0.2～2
	1.主要部位不具备检查条件；

2.照明不足，无法查看；

3.无法进入检查；
	
	

	5
	工程特色
	1.建筑面积2万m2以上的工程，每增加2000 m2可得0.1分，最高可得1分；

2.采用四新技术、建筑业十项新技术，并经评审认定的，每项得0.5分，最高可得1分；
3.在工业化、机械化、自动化、数字化、智能化等方面的应用成效显著，酌情加分，最高可得2分。


	3
	

	总计得分：
	
	


上海市奉贤区建筑工程优质结构检查评分表（质控资料）建筑表五
工程名称：
                                                    

检查部位：




                     

施工单位：

                            
检查人员（签名）：
              

检查日期：
             



	序号
	检查项目
	检查内容
	扣分标准
	否决项目
	应得分
	检查及扣分情况

	1
	地基与基础
	地(桩)基及地下防水
	原材料出厂合格证书及现场检验报告
	0.2～2
	1.涉及工程结构安全的资料存有隐患或弄虚作假；

2.无法保证工程质量真实情况；

3.桩基完整性报告中一类桩低于80%或出现三、四类桩；

4．由于种种原因导致混凝土构件几何尺寸变化；

5．进行结构加固补强；

6.混凝土强度评定不合格；

7.未按“沪建建材联（2020）81号文件关于加强建设用砂管理规定”执行。
	4
	

	
	
	
	桩位竣工图
	0.1～0.5
	
	
	

	
	
	
	地基(桩)承载力及桩身质量试验报告
	0.2～2
	
	
	

	
	
	
	地基验槽记录
	0.2～2
	
	
	

	
	
	
	试块抗压及评定、抗渗试验报告

标养试块强度不得大于设计强度180%
	0.2～2
	
	
	

	
	
	
	地下室防水效果检查记录
	0.1～0.5
	
	
	

	
	
	
	隐蔽工程验收记录
	0.1～0.5
	
	
	

	2
	主体
结构
	混凝土及砌体
	原材料出厂合格证书及进场检验报告（砂及混凝土拌合物氯离子含量检测）
	0.2～2
	
	6
	

	
	
	
	蒸压(养)砖、砌块砌筑时龄期
	0.1～0.5
	
	
	

	
	
	
	钢筋接头试验报告
	0.2～2
	
	
	

	
	
	
	试块抗压报告及评定
	0.2～2
	
	
	

	
	
	
	标养试块强度不得大于设计强度180%
	0.2～2
	
	
	

	
	
	
	混凝土结构实体检验 (同条件养护试块强度、纵向受力钢筋保护层厚度等)
	0.2～2
	
	
	

	
	
	
	预应力筋、锚具、夹具、连接器的合格证书和进场记录
	0.2～2
	
	
	

	
	
	
	预应力筋安装、张拉及灌浆记录
	0.1～0.5
	
	
	

	
	
	
	隐蔽工程验收记录
	0.1～1
	
	
	

	
	
	钢结构
	原材料、成品出厂合格证书及进场检验报告
	0.2～2
	
	
	

	
	
	
	焊接工艺评定及焊缝探伤记录
	0.1～0.5
	
	
	

	
	
	
	高强螺栓抗滑移系数试验报告和复验报告
	0.2～2
	
	
	

	
	
	
	高强螺栓终拧扭矩检验记录
	0.2～2
	
	
	

	
	
	
	网架焊接、螺栓球节点拉、压承载力报告(有条件)
	0.1～0.5
	
	
	

	
	
	
	按设计要求的网架挠度测量记录
	0.2～2
	
	
	

	
	
	
	隐蔽工程验收记录
	0.1～1
	
	
	

	总计得分：
	10
	


上海市奉贤区建筑工程优质结构检查评分表（安全防护） 建筑表六
工程名称：
                                                    

检查部位：




                     

施工单位：

                            
检查人员（签名）：
              

检查日期：
             



	序号
	检查项目
	扣分项目
	扣分

标准
	否决

项目
	应得分
	检查及扣分情况

	1
	脚手架 
	脚手架无搭设方案或严重未按方案施工，无验收即投入使用。
	0.2~1
	施工期间发生生产安全死亡事故
	2
	

	
	
	脚手架杆件、拉结点、脚手板、安全网、隔离、防护栏杆、踢脚板等有缺陷。
	0.2~1
	
	
	

	
	
	吊篮、附着式提升脚手架等工具式脚手架限位装置或安全保护装置失效。
	0.2~1
	
	
	

	2
	防护设施
	建筑主体外防护及周边、脚手架周边、吊装危险区域防护有缺陷。
	0.2~0.8
	
	2
	

	
	
	临边、洞口、电梯井、管道井内防护有缺陷。
	0.2~0.8
	
	
	

	
	
	操作平台、卸料平台等高处作业设施有缺陷。
	0.2~0.8
	
	
	

	3
	施工用电
	临时用电未按规定编制施工组织设计，或未按施组施工，或未按规定验收并定期检查。
	0.2~1
	
	1
	

	
	
	未做到三级配电、两级保护及其他用电违规现象，用电线缆随意拖地、泡水，线缆绝缘破损，手持电动设备绝缘措施损坏，外电防护不符合要求。
	0.2~0.8
	
	
	

	
	
	未设置照明或照明不足。
	0.2~0.5
	
	
	

	4
	起重机械设备
	无安装方案或严重不按方案安装，无验收手续及验收合格牌。
	0.2~1
	
	2
	

	
	
	机械设备安全限位、保险措施缺失或失效。
	0.2~0.8
	
	
	

	
	
	设备日常维保、机况较差，吊索具未进行日常检查和维保，破损严重仍继续使用。
	0.2~0.8
	
	
	

	5
	消防安全
	临时消防设施或消防器材未按规定设置或无效，无有效动火管理制度、危险品管理制度。
	0.2~1
	
	2
	

	
	
	现场消防出入口及道路不满足消防车通行需求，作业场所无有效应急疏散通道。
	0.2~1
	
	
	

	6
	文明施工
	施工主要道路未硬化、无有效排水措施或积水较严重，道路不通畅，未按规定设置三级沉淀池。
	0.2~0.5
	
	1
	

	
	
	施工现场未设置连续封闭围挡，未与生活区、办公区有效隔离。
	0.2~0.5
	
	
	

	
	
	材料堆放混乱，砖和砌块等材料堆放高度超2米。
	0.2~0.5
	
	
	

	总计得分：
	10
	


上海市奉贤区建筑工程优质结构检查评分表（安装） 建筑表七
工程名称：
                                                    

检查部位：




                     

施工单位：

                            
检查人员（签名）：
              

检查日期：
             



	序号
	检查项
	扣分项目
	扣分标准
	否决
项目
	应得分
	检查及扣分情况

	1


	电气导管
	导管在混凝土内和墙体上剔槽敷设：导管的保护层厚度小于15mm；

火灾报警系统及疏散照明线路的导管保护层厚度小于30mm；

采用强度等级小于M10水泥沙浆抹面保护。
	0.1～1
	1.违反强制性标准条文。

2.所用材料不符合设计文件要求或使用了不合格材料。

3.在结构中的电气导管、箱、盒等未按图纸要求施工完毕。
	5
	

	
	
	混凝土、墙体内线管箱盒预埋坐标有偏差，偏差值大于50mm，造成墙体结构有开斜、横槽现象。
	0.1～1
	
	
	

	2
	预埋箱盒
	凹进墙体表面深度大于20mm，安装不平整，无修补措施，周边无护角。
箱盒内填料钉子未清除,返锈的箱盒未涂防锈漆；
坐标偏差大于50mm。
	0.1～1
	
	
	

	3
	接地及等电位连接
	混凝土内预埋的接地扁钢或钢板未明露；

防雷引下线的数量应符合设计要求；

保护连接导体及等电位端子箱预埋符合设计要求。
	0.1～1.5
	
	
	

	4
	地下管线
	无地下室的工程,±0.000以下的管线未施工；

管道的连接端部,未露出地面。
	0.1～0.5
	
	
	

	5
	预留洞
	预埋在墙与楼板中的套管和预留洞孔未清理干净；

相邻层间同一位置预留洞口中心距墙坐标位移偏差大于20mm。

预埋套管的截面（直径）和型号未达到设计与规范要求。
	0.1～1
	
	
	

	6
	其他
	
	
	
	
	

	总计得分：               


